好的，我来做一个完整的实现路线图，不砍功能，而是规划正确的实现顺序。

IntelliMaint Pro 完整演进路线图

总览：4个阶段，18个月

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         智能维修平台演进路线                               │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                          │

│  阶段1          阶段2           阶段3            阶段4                    │

│  异常可见        异常分析         故障关联          预测维护                │

│  ─────────     ─────────      ─────────       ─────────                 │

│  v55-v60       v61-v70        v71-v80         v81-v90                   │

│  0-3个月        3-6个月         6-12个月         12-18个月                 │

│                                                                          │

│  ┌─────┐       ┌─────┐        ┌─────┐         ┌─────┐                   │

│  │实时 │       │趋势 │        │知识 │         │预测 │                   │

│  │告警 │──────▶│分析 │───────▶│图谱 │────────▶│模型 │                   │

│  └─────┘       └─────┘        └─────┘         └─────┘                   │

│     │             │              │               │                       │

│     ▼             ▼              ▼               ▼                       │

│  ┌─────┐       ┌─────┐        ┌─────┐         ┌─────┐                   │

│  │健康 │       │异常 │        │故障 │         │剩余 │                   │

│  │评分 │       │检测 │        │诊断 │         │寿命 │                   │

│  └─────┘       └─────┘        └─────┘         └─────┘                   │

│                                                                          │

│  商业目标:      商业目标:       商业目标:        商业目标:                  │

│  POC验证        付费客户        规模复制         平台生态                   │

│  1-3家          5-10家         20-50家          100+家                    │

│                                                                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

阶段1：异常可见 (v55-v60)

核心目标：让设备异常比人早发现

1.1 技术路线

| 版本 | 功能 | 技术实现 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v55 | 实时采集 | LibPlcTag + OPC UA | ✅ 完成 |
| v55 | 阈值告警 | AlarmEvaluator 规则引擎 | ✅ 完成 |
| v55 | 健康评分 | 偏差+趋势+稳定性加权 | ✅ 完成 |
| v56 | 离线检测 | 心跳超时告警 | 🔲 待开发 |
| v57 | 变化率告警 | 滑动窗口斜率检测 | 🔲 待开发 |
| v58 | 波动告警 | 标准差超限检测 | 🔲 待开发 |
| v59 | 告警聚合 | 同源告警合并 + 告警风暴抑制 | 🔲 待开发 |
| v60 | 告警通知 | 邮件/钉钉/微信推送 | 🔲 待开发 |

v56-v60 新增告警类型：

// 当前只有阈值告警

enum AlarmCondition {

Threshold,      // ✅ 已实现: gt/gte/lt/lte/eq/ne

// v56-v58 新增

Offline,        // 🔲 离线检测: 超过N秒无数据

RateOfChange,   // 🔲 变化率: N分钟内变化超过X%

Volatility,     // 🔲 波动性: 标准差超过阈值

OutOfRange,     // 🔲 区间外: 不在[min, max]范围内

}

1.2 数据路线

| 数据类型 | 来源 | 用途 | 积累周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始遥测 | PLC/OPC采集 | 实时展示、历史查询 | 持续 |
| 告警记录 | 告警引擎生成 | 告警统计、响应分析 | 持续 |
| 设备基线 | 首周数据统计 | 健康评分基准 | 7天 |
| 操作审计 | 用户操作日志 | 责任追溯 | 持续 |

关键数据指标：

采集点位数 × 采样频率 × 运行时长 = 数据积累量

示例：

- 10台设备 × 20点位/设备 = 200点位

- 1秒采样 × 3600秒/小时 × 24小时 = 86,400条/点位/天

- 总计：200 × 86,400 = 1,728万条/天

1.3 商业路线

| 里程碑 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| M1 (第1月) | 完成1个POC | 系统稳定运行30天 |
| M2 (第2月) | POC验收 | 捕获至少1次真实异常 |
| M3 (第3月) | 转化付费 | 签订第1份年度合同 |

POC报价建议：

- 免费试用：30天，10台设备

- POC收费：¥3万，60天，20台设备，含实施

- 转化折扣：POC费用抵扣首年订阅

阶段2：异常分析 (v61-v70)

核心目标：从"发现异常"到"理解异常"

2.1 技术路线

| 版本 | 功能 | 技术实现 | 依赖数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| v61 | 趋势分析 | 线性回归 + 趋势预警 | 7天历史 |
| v62 | 周期分析 | FFT频谱 + 周期检测 | 24小时历史 |
| v63 | 相关性分析 | Pearson相关系数 | 多标签数据 |
| v64 | 异常模式识别 | 统计异常检测(3σ/IQR) | 基线数据 |
| v65 | 异常分类 | 规则分类器 | 异常样本 |
| v66 | 根因定位 | 时间序列因果分析 | 关联数据 |
| v67 | 对比分析 | 同类设备横向对比 | 多设备数据 |
| v68 | 报表导出 | PDF/Excel报表生成 | 历史统计 |
| v69 | 数据标注 | 人工标注界面 | 用户反馈 |
| v70 | 案例库 | 异常案例存储检索 | 标注数据 |

异常检测算法 (v64)：

# 3σ 异常检测

def detect_3sigma(values):

mean = np.mean(values)

std = np.std(values)

lower = mean - 3 * std

upper = mean + 3 * std

return [v for v in values if v < lower or v > upper]

# IQR 异常检测 (对偏态分布更鲁棒)

def detect_iqr(values):

q1, q3 = np.percentile(values, [25, 75])

iqr = q3 - q1

lower = q1 - 1.5 * iqr

upper = q3 + 1.5 * iqr

return [v for v in values if v < lower or v > upper]

2.2 数据路线

| 数据类型 | 新增来源 | 用途 | 关键动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 异常事件 | 异常检测算法 | 异常模式学习 | 自动生成 |
| 维修记录 | 人工录入/工单系统 | 异常-故障关联 | ⚠️ 需客户配合 |
| 标注数据 | 人工标注界面 | 模型训练 | ⚠️ 需客户配合 |
| 案例库 | 异常+维修+标注 | 知识积累 | 持续积累 |

⚠️ 数据闭环是关键：

┌─────────┐     ┌─────────┐     ┌─────────┐

│ 异常检测 │────▶│ 人工确认 │────▶│ 维修反馈 │

└─────────┘     └─────────┘     └─────────┘

│                │

▼                ▼

┌─────────────────────────┐

│      案例库积累         │

│  异常特征 + 故障类型    │

│  + 维修措施 + 效果      │

└─────────────────────────┘

2.3 商业路线

| 里程碑 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| M4-M5 | 5家付费客户 | MRR ≥ ¥5万 |
| M6 | 发布案例白皮书 | 至少3个成功案例 |
| M6 | 产品定价优化 | LTV/CAC > 3 |

增值服务：

- 异常分析报告：¥5,000/月

- 数据标注服务：¥500/设备/月

- 定制告警规则：¥2,000/规则

阶段3：故障关联 (v71-v80)

核心目标：从"理解异常"到"诊断故障"

3.1 技术路线

| 版本 | 功能 | 技术实现 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| v71 | 故障模式库 | 结构化故障知识库 | 案例积累 ≥50个 |
| v72 | 知识图谱 | Neo4j 设备-故障关系图 | 故障模式库 |
| v73 | 症状匹配 | 规则推理引擎 | 知识图谱 |
| v74 | 故障诊断 | 决策树分类器 | 标注数据 ≥200条 |
| v75 | 维修建议 | 基于案例的推荐 | 维修记录 ≥100条 |
| v76 | 备件预测 | 备件关联分析 | 备件更换记录 |
| v77 | 工单集成 | 对接客户CMMS系统 | API对接 |
| v78 | 移动端 | 现场巡检APP | 技术实现 |
| v79 | 语音告警 | 语音播报+电话通知 | 技术实现 |
| v80 | 多租户 | 租户隔离+权限体系 | 架构升级 |

知识图谱模型 (v72)：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      设备知识图谱                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                             │

│   [设备]──has──▶[部件]──has──▶[传感器]──monitors──▶[参数]   │

│     │            │              │                          │

│     │            │              │                          │

│  suffers      wears          detects                       │

│     │            │              │                          │

│     ▼            ▼              ▼                          │

│   [故障]◀──causes──[退化]◀──indicates──[异常]              │

│     │                                                       │

│     │                                                       │

│  requires                                                   │

│     │                                                       │

│     ▼                                                       │

│   [维修]──uses──▶[备件]                                    │

│     │                                                       │

│  performed_by                                               │

│     │                                                       │

│     ▼                                                       │

│   [人员]                                                    │

│                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 数据路线

| 数据类型 | 关键要求 | 积累方式 |
| --- | --- | --- |
| 故障案例 | ≥50个不同故障类型 | POC客户积累 |
| 维修记录 | ≥100条完整闭环 | 工单系统对接 |
| 备件记录 | 备件-故障-设备关联 | ERP对接 |
| 专家知识 | 设备厂商维修手册 | 人工录入 |

数据质量要求：

故障案例数据结构:

{

"case_id": "CASE-001",

"device_type": "变频器",

"symptoms": [

{"tag": "Motor_Current", "pattern": "spike", "value": 150}

],

"root_cause": "轴承磨损",

"repair_action": "更换轴承",

"parts_used": ["SKF-6205"],

"downtime_hours": 4,

"cost": 2500,

"verified": true  // 人工确认

}

3.3 商业路线

| 里程碑 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| M7-M9 | 20家付费客户 | ARR ≥ ¥200万 |
| M10 | 行业解决方案 | 至少2个垂直行业 |
| M12 | 渠道合作 | 签约3家合作伙伴 |

产品版本升级：

| 版本 | 年费 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 基础版 | ¥3万 | 实时监控 + 阈值告警 |
| 专业版 | ¥10万 | + 异常分析 + 趋势预警 |
| 企业版 | ¥30万 | + 故障诊断 + 维修建议 |

阶段4：预测维护 (v81-v90)

核心目标：从"诊断故障"到"预测故障"

4.1 技术路线

| 版本 | 功能 | 技术实现 | 依赖条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| v81 | 退化建模 | 指数退化模型 | 长期数据 ≥6个月 |
| v82 | RUL预测 | 剩余寿命估计 | 故障样本 ≥20个 |
| v83 | 预测告警 | 概率预警 (X天内Y%概率) | RUL模型 |
| v84 | 维护计划 | 预防性维护排程 | 预测告警 |
| v85 | 成本优化 | 维护成本最优化 | 维护计划 |
| v86 | 数字孪生 | 设备3D模型+状态映射 | 3D建模 |
| v87 | 深度学习 | LSTM/Transformer预测 | 大数据集 |
| v88 | 迁移学习 | 跨设备模型迁移 | 多客户数据 |
| v89 | 联邦学习 | 隐私保护的模型训练 | 多租户 |
| v90 | 自适应模型 | 在线学习+模型更新 | 持续数据 |

RUL预测模型 (v82)：

# 简化版退化模型

class DegradationModel:

def __init__(self):

self.baseline = None  # 健康状态基线

self.threshold = None  # 故障阈值

def fit(self, health_history):

"""拟合退化曲线"""

# 使用指数退化模型: H(t) = H0 * exp(-λt)

# 或 Wiener过程模型

pass

def predict_rul(self, current_health):

"""预测剩余寿命"""

# 基于当前健康值和退化速率

# 返回: (rul_days, confidence_interval)

pass

4.2 数据路线

| 数据类型 | 关键要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 长期运行数据 | ≥6个月连续数据 | 捕捉退化趋势 |
| 完整故障周期 | ≥20个从健康到故障 | 训练预测模型 |
| 多设备数据 | ≥100台同类设备 | 提升模型泛化 |
| 运行工况 | 负载、环境等 | 条件预测 |

数据积累里程碑：

M12: 10台设备 × 6个月 → 可以做趋势预测

M18: 50台设备 × 12个月 + 20个故障样本 → 可以做RUL预测

M24: 200台设备 × 18个月 + 100个故障样本 → 可以做深度学习

4.3 商业路线

| 里程碑 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| M13-M15 | 50家付费客户 | ARR ≥ ¥500万 |
| M16-M18 | 平台化 | API调用 ≥10万次/月 |
| M18 | A轮融资 | 估值 ≥ ¥5000万 |

终极产品定位：

IntelliMaint Pro = 设备健康管理平台

- 实时监控层：采集 + 可视化

- 分析诊断层：异常 + 故障

- 预测决策层：预测 + 优化

- 知识服务层：专家 + AI

📊 总体路线图汇总

技术能力演进

阶段1         阶段2         阶段3         阶段4

异常可见       异常分析       故障关联       预测维护

────────      ────────      ────────      ────────

功能

├─ 实时采集    ████████████████████████████████████████

├─ 阈值告警    ████████████████████████████████████████

├─ 健康评分    ████████████████████████████████████████

├─ 离线检测    ░░░░████████████████████████████████████

├─ 变化率告警  ░░░░████████████████████████████████████

├─ 趋势分析    ░░░░░░░░████████████████████████████████

├─ 异常检测    ░░░░░░░░████████████████████████████████

├─ 知识图谱    ░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████████

├─ 故障诊断    ░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████████

├─ RUL预测     ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████

└─ 维护优化    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████

M1-M3         M4-M6         M7-M12        M13-M18

数据积累要求

| 阶段 | 数据量 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 1-10台 × 1-3月 | 原始遥测、告警记录 |
| 阶段2 | 10-50台 × 3-6月 | +异常事件、人工标注 |
| 阶段3 | 50-100台 × 6-12月 | +维修记录、故障案例 |
| 阶段4 | 100+台 × 12-18月 | +完整故障周期、工况数据 |

商业目标

| 阶段 | 客户数 | ARR | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 1-3家 | ¥10万 | POC验证 |
| 阶段2 | 5-10家 | ¥50万 | 产品验证 |
| 阶段3 | 20-50家 | ¥200万 | 规模化 |
| 阶段4 | 100+家 | ¥500万+ | 平台化 |

🎯 下一步行动建议

立即执行 (本周)

- 锁定 v56 范围：离线检测 + 变化率告警

- 准备 POC 材料：Demo脚本 + 价值主张 PPT

- 联系潜在客户：至少3家目标客户

短期 (1个月)

- 完成 v56-v58 开发

- 启动第1个 POC

- 设计数据标注界面（为阶段2准备）

中期 (3个月)

- POC 转化付费

- 积累 5 个告警案例

- 启动阶段2 开发

需要我先开始 v56 离线检测 + 变化率告警 的技术实现吗？